國立勤益科技大學資訊工程系學生實務專題成果報告

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※        結合人臉影像與生理特徵之        ※     ※    軍用無人機駕駛疲勞監測與警示系統　　※　      ※          　　　　　　　　　　　　　　　※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

執 行 期 間：114學年度上學期至114學年度下學期

專題參與人員：

部別：日間部

組別：第   組

班別：乙班    座號：12      姓名：李奕辰

班別：        座號：        姓名：

班別：        座號：        姓名：

指導老師：莊政宏

中　華　民　國　　　年　　　月　　　日

目錄

目錄	2

圖目錄	3

摘要	4

Abstract	4

前言	5

專題簡介	5

製作目的	5

製作方法	5

結果	5

製作理論探討	5

MediaPipe 臉部關鍵點偵測	5

EAR、眨眼與 PERCLOS	5

rPPG 生理訊號估測	5

頭部姿態、視線穩定與微表情	6

軟硬體分析	6

硬體分析	6

軟體分析	6

程式結構分析	6

測試結果	6

結論	6

建議	6

參考文獻	7

圖目錄

目前文件尚未插入圖表；請於加入圖說與頁碼後，在 Word 中更新圖目錄。

結合人臉影像與生理特徵之軍用無人機駕駛疲勞監測與警示系統

Fatigue Monitoring and Warning System for Military UAV Pilots Based on Facial Images and Physiological Features

組長中文姓名1    組員中文姓名2    組員中文姓名3    指導老師中文姓名6

Leader English Name1, Member English Name2, Member English Name3, Advisor English Name6

資訊工程系

Department of Computer Science and Information Engineering

National Chin-Yi University of Technology

摘要

本專題旨在建立一套結合人臉影像與生理特徵分析的軍用無人機駕駛疲勞監測與警示系統。考量海上任務常伴隨長時間值勤、環境單調與高度專注等情境，駕駛員容易產生疲勞、注意力下降與判斷遲鈍等問題，因此本系統透過攝影機擷取臉部影像，分析眼部開闔狀態、眨眼頻率、頭部姿態、注視穩定度及 rPPG 等相關訊號，並結合疲勞評分模型進行即時判定。當系統偵測到疑似疲勞狀態時，會立即發出警示，協助使用者及早調整狀態，提升任務執行安全性與可靠性。

Abstract

This project develops a fatigue monitoring and warning system for military UAV pilots by combining facial video analysis with physiological feature extraction. Since long-duration maritime missions often involve monotonous environments and sustained attention demands, pilots may experience fatigue, slower reactions, and impaired judgment. The system captures facial images through a camera, analyzes eye closure, blink frequency, head pose, gaze stability, and rPPG-related signals, and uses a fatigue scoring model for real-time assessment. When potential fatigue is detected, the system immediately issues a warning to help the operator rest or adjust status, thereby improving operational safety and reliability.

前言

本專題聚焦於海上任務環境下的軍用無人機駕駛疲勞問題。此類任務通常伴隨長時間待命、單調環境與高專注操作，駕駛員若未能及時察覺疲勞累積，容易導致反應遲緩、判斷失準與操作失誤。為降低這些風險，本系統以即時影像為基礎，整合臉部關鍵點分析、rPPG 生理訊號估計與多項疲勞指標，建立可即時監測與警示的輔助工具。

本系統目前已完成桌面端控制台、即時影像擷取、疲勞特徵分析、數值顯示、錄影存檔與 Web 儀表板等功能，可作為後續實際任務情境中進一步驗證與調整的原型平台。

專題簡介

製作目的

本專題的主要目的是建立一套能即時辨識疲勞徵兆的監測系統，並將影像辨識、行為分析與生理訊號估測整合於單一操作介面中。透過早期偵測眼睛閉合、眨眼異常、頭部下垂、注視不穩與微表情變化等現象，可在疲勞進一步惡化前提醒駕駛員，降低因精神狀態不佳所造成的任務風險。

製作方法

系統以攝影機擷取臉部影像，使用 MediaPipe 臉部關鍵點模型進行特徵定位，並透過 EAR、PERCLOS、頭部姿態估測、視線穩定度、打呵欠與 rPPG 等特徵進行計算。桌面端以 PySide6 建立控制台，負責攝影機管理、狀態顯示、錄影與參數切換；Web 端則以 Flask 與 Socket.IO 傳送即時數據，讓使用者能在不同介面查看監測結果。

結果

目前系統已完成原型整合，可在一般 Windows 電腦上進行即時預覽、特徵分析與資料記錄，並於偵測到疲勞狀態時顯示警示。後續仍需補充不同光線、不同姿勢與不同疲勞程度下的量化測試數據，以評估準確率、穩定性與即時性。

製作理論探討

MediaPipe 臉部關鍵點偵測

MediaPipe Face Landmarker 可提供多達 478 個臉部關鍵點，適合用於眼睛、嘴巴、眉毛、虹膜與臉部輪廓的定位。透過這些關鍵點，可以穩定計算眼睛張合程度、嘴部開合程度以及臉部姿態，並避免只依賴單一像素特徵造成的誤判。

EAR、眨眼與 PERCLOS

眼睛縱橫比（EAR）可藉由上下眼瞼與眼角距離計算，用以辨識眼睛是否閉合。當 EAR 低於動態閾值時，可判斷為閉眼或眨眼事件；若在一段時間內累積較高的眼睛閉合比例，則可透過 PERCLOS 作為疲勞程度的重要指標。此類指標對長時間注視或睡意累積的情境特別敏感。

rPPG 生理訊號估測

rPPG 是透過臉部影像中微弱的顏色變化估測脈搏訊號的方法。相較於傳統接觸式感測器，rPPG 可在非接觸情況下進行生理狀態觀察，對於需要保持操作連續性的任務情境具有實用性。系統可進一步計算心率或 HRV 等指標，作為疲勞與壓力狀態的輔助參考。

頭部姿態、視線穩定與微表情

除眼部與生理訊號外，本系統亦納入頭部姿態、注視穩定度、眨眼頻率、打呵欠、皺眉與瞇眼等行為特徵。這些特徵可從不同面向反映注意力下降、精神疲乏或微睡眠的早期徵兆，並透過加權整合形成更完整的疲勞評分結果。

軟硬體分析

硬體分析

本系統的硬體需求以一般 Windows 電腦與 USB 攝影機為主，足以完成影像擷取、即時分析與資料存檔。若未來要提升即時性或導入更高解析度模型，可再考慮加入具備較佳 GPU 效能的運算平台。

軟體分析

系統主要以 Python 3.10 開發，桌面介面使用 PySide6，影像處理與幾何計算採用 OpenCV 與 NumPy，臉部關鍵點與特徵定位依賴 MediaPipe，資料紀錄以 SQLite 儲存，Web 儀表板則透過 Flask 與 Flask-SocketIO 提供即時傳輸能力。這樣的模組化設計可讓畫面顯示、疲勞計算與網頁服務彼此分離，方便後續維護與擴充。

程式結構分析

專案程式以 main.py 啟動 PySide6 主視窗，gui/main_window.py 負責介面與流程整合，gui/fatigue_engine.py 實作疲勞特徵與評分邏輯，gui/web_server.py 提供 Web 服務與播放功能，rppg/rppg_worker.py 則處理 rPPG 信號流程。此架構能將控制端、分析端與服務端分離，讓各模組可獨立測試與調整。

測試結果

目前已完成的功能性測試包含：

可正常啟動桌面控制台並顯示主介面。

可掃描並選擇可用攝影機來源。

可進行即時影像預覽與臉部影像擷取。

可切換疲勞數值、預覽與鎖定等 Overlay 顯示。

可將監測資料記錄至本機資料庫，並保留錄影檔。

可透過 Web 儀表板顯示即時監測數據。

量化實驗數據目前尚待補充，後續建議針對不同光線條件、頭部姿態、鏡頭距離與疲勞程度進行測試，進一步統計系統準確率、延遲時間與穩定度。

結論

本專題已完成一套結合臉部影像與生理特徵的疲勞監測與警示原型系統，具備即時預覽、疲勞分析、資料記錄與 Web 顯示等功能。系統雖已可作為任務安全輔助工具，但在正式部署前仍需進一步補強量化評估與不同情境下的穩定性測試。

建議

未來可持續擴充更多生理特徵與行為特徵，並加入更完整的資料集進行模型校正；同時也可針對不同攝影機、不同環境光源與不同使用者進行校準，以提升系統泛化能力。若要進一步朝實際任務應用發展，亦可考慮將系統部署至較輕量的邊緣運算設備。

參考文獻

〔1〕Google, MediaPipe Face Landmarker Documentation, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker, accessed 2026.

〔2〕OpenCV, Open Source Computer Vision Library Documentation, https://docs.opencv.org/, accessed 2026.

〔3〕Qt for Python, PySide6 Documentation, https://doc.qt.io/qtforpython/, accessed 2026.

〔4〕Miguel Grinberg, Flask-SocketIO Documentation, https://flask-socketio.readthedocs.io/, accessed 2026.

〔5〕M. Z. Poh, D. J. McDuff, and R. W. Picard, "Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation", Optics Express, 18(10), 2010.